Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Pustków. Długość odcinka budowanej drogi docelowo o nawierzchni z betonu asfaltowego wynosi L=312. Budowa drogi ma za zadanie poprawienie warunków funkcjonalno - użytkowych oraz usprawnianie komunikacji, dojazdu do gruntów rolnych. Początek opracowania rozpoczyna się na krawędzi działki 343 (za zjazdem z drogą powiatową nr 1706 O). W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntowo – szutrową utwardzoną w sposób niekontrolowany, żwirem, kamieniem, okruchami cegły. Droga nie posiada wymaganych min parametrów nośności, w związku z czym w okresie opadów tworzą się zastoiska wody oraz nierówności. Odwodnienie drogi odbywa się w sposób powierzchniowy na tereny pasa drogowego.

W ramach zadania przewiduje się jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego: szerokości 3,00-3,50 m i spadku poprzecznym jezdni i=2%.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze gruntowe z kamienia szerokości 0,25m ze spadkiem

i=6% w kierunku granicy pasa drogowego.

1.Podstawowe parametry techniczne

klasa drogi wewnętrzna dojazdowa

długość drogi 312 m.

kategoria ruchu KR1

szerokość jezdni -wjazdu 3.00-3.50 m.

spadki poprzeczne jezdni 2,0%

szerokość poboczy z kamienia 0,25m

spadki poprzeczne pobocza 6,0%

rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

odwodnienie powierzchniowe

pow. drogi o naw. bitum ok 950m2

2. Konstrukcje

W ramach zadania projektuje się korytowanie pod nową konstrukcję drogi. Roboty ziemne prowadzić do głębokości zgodnej dokumentacją projektową i projektowaną niweletą . Roboty ziemne w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Po wykonaniu niezbędnych robót ziemnych należy wyprofilować podłoże pod projektowaną niweletę drogi. Po wyprofilowaniu należy wykonać warstwę odsączającą z pospółki gr. 15 cm.

Po wykonaniu w-wy odsączającej należy przystąpić do wykonania podbudowy zasadniczej z kamienia o łącznej gr. 25 cm. Po wykonaniu i wyprofilowaniu i zagęszczeniu podbudowy należy uzyskać nośność w-wy podbudowy zasadniczej E2>120MPa.

Przed przystąpieniem do układania warstw bitumicznych, należy przygotować podłoże. Podłoże należy ustabilizować oczyścić z zanieczyszczeń, błota kurzu oraz wyprofilować by było równe, bez kolein. Następnie skropić podbudowę lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu należy przystąpić do układania poszczególnych warstw asfaltowych. Grubość zgodnie z przekrojami. Zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego ułożonego w dwóch warstwach w-wa wiążąca z betonu AC16 W gr.4cm + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S GR.4cm

2.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnętrznej

-w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm -skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową -w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.4cm -skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową -górna w-wa podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm gr.25cm -w-wa odsączająca z pospółki gr. 15 cm

2.2 Pobocza gruntowe

Po zakończonych pracach bitumicznych należy uzupełnić warstwę kamienia na poboczach do poziomu wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami. Pobocza należy wykonać/ uzupełnić z kamienia łamanego 0-16mm gr.8cm o szer. 0.25m Pozostałą cześć pasa drogowego należy uporządkować, wyprofilować i zahumusować.

3. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywać się będzie powierzchniowo do przyległych terenów. Budowa drogi nie zmieni sposobu odwodniania terenu oraz drogi.

zielonych.

4. Zieleń

Na pasach zieleni należy usypać warstwę humusu grubości 5,00cm a następnie obsiać

trawą i zawałować.

5. Oznakowanie

Docelowe oznakowanie W związku z budową drogi a początku drogi wewnętrznej należy ustawić znaki informacyjne D46 oraz D47 oraz U-9a i U-9b

Urobek należy odwieźć na specjalnie przewidziane do tego celu miejsca - składowiska. Roboty ziemne prowadzić do głębokości zgodnej dokumentacją projektową i projektowaną niweletą . Roboty ziemne w obrębie istniejącej infrastruktury podziemnej wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w uzgodnieniu z ich zarządcą. Kolizje z istniejącymi sieciami zaistniałe podczas prowadzonych prac należy rozwiązać na etapie robót w porozumieniu z odpowiednimi służbami technicznymi. Wszystkie elementy wpusty uliczne , studnie rewizyjne należy dostosować wysokościowo do docelowej nawierzchni jezdni. W ramach zadania należy wykonać nowe oznakowanie pionowe dostosowane do nowego układu zawartego w projekcie.

Wykonawca jest zobowiązany do :

- Prowadzenia kontroli jakości robót określonych w SST. Roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić należy ręcznie ze szczególną ostrożnością.

- Opracowanie programu zapewnienia jakości, planu BIOZ oraz harmonogramu robót.

- Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót ( tymczasowa organizacja ruchu wraz z uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym DP nr 1706 O).

- Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową, należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru/ Inwestorem oraz autorem projektu.

- Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do realizacji robót drogowych, sporządzenia protokołów robót zanikających wraz z załącznikiem fotograficznym, dopilnowania w odtworzeniu terenów przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych w tym trawników i terenów zielonych

- Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia. Wszelkie zawory studzienki należy wyregulować w taki sposób aby po dokonaniu prac nie zostały zakryte przez warstwę kamienia lub masy asfaltowej.

- Przed przystąpieniem wykonawcy prac do realizacji robót należy skontaktować się z zarządcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o stanie uzbrojenia terenu. Zarządcą sieci na terenie gminy jest PGKiM sp. z o. o. w Antoniowie, ul. Powstańców Śląskich 54, telefon:  77 44 49 131. - należy z zarządcą protokolarnie dokonać przekazania inwentaryzacji sieci.

- Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót

- Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzone w ośrodku geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym

- Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Roboty budowlane wykonane wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami niebędącymi robotami budowlanymi oraz zgodnie z założeniami wynikającymi z decyzji pozwolenia na budowę.

- Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę; ofertę; umowy z ewentualnymi podwykonawcami; harmonogram; tabele elementów rozliczeniowych; protokół przekazania terenu budowy; protokoły robót zanikających z załącznikiem graficznym; wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów - atesty; sprawozdania techniczne Wykonawcy; gwarancyjna wraz z warunkami  wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów; kartę gwarancyjną obejmującą odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; rozliczenie finansowe; wszelkie inne dokumenty potrzebne do zakończenia robót oraz ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie Obiektu; potwierdzenie zakończenia odbioru robót; uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń oraz dokonanie odbioru pasa drogowego w  obrębie włączenia się drogi gminnej do drogi powiatowej DP nr 1706 O , oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z wymogami SST; protokoły z narad i ustaleń; wszelkie inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji;

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Aspekt środowiskowy:  Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Podsumowując wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych w SST. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót , doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową , należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem.